- 采购内容：视频监控维修及新增站点项目

- 采购要求：

| 名称 | 技术要求 | 预计采购数量 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 | 原有摄像机采用海康威视： 1、采用星光级超低照度200万(1920*1080)CMOS图像传感器,支持200万(1920*1080)30fps实时监控； 2、支持H.265、H.264 High profile、H.264 Main profile、H.264 Baseline、MJPEG多种编码格式，可三码流同时输出； 3、支持走廊模式，镜像反转，应用更灵活； 4、红外补光距离不小于50米； 5、支持宽动态，3D降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 6、采用抗光衰高性能红外灯，实现24小时全天候监控 7、DC12V±30%宽压供电； 8、1路,RCA音频输入，1路,RCA音频输出；支持网络存储、Micro SD卡存储,最大容量128GB； 9、支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、跨界入侵、区域入侵、场景变更、物品遗留智能报警； 10、防护等级：IP67，IK10； | 12台 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商； 2、供应商须具备有效期内的营业执照； 3、本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价； 4、成交公司需提供加盖公章的营业执照； 5、新增摄像头连入医院监控中心安全防范系统统一管理； 6、视频监控维修及新增站点项目控制总价27840.00元，海康摄像机控制价450.00元，10A开关电源控制价160.00元，光纤收发器控制价85.00元，55寸海康拼接屏控制价8500.00元，摄像机电源控制价40.00元，超过控制价视为无效报价； 7、备件根据现场检修及新设监控站点的数量据实结算。 |
| 纯铜复合 网线 | 超五类室内线 | 660米 |  |
| 摄像机电源 | DC12V/10A，线性电源变压器 | 12个 |  |
| 8口交换机 |  | 2台 |  |
| 55寸拼接屏 | 原有拼接屏采用海康威视DS-D2055NL-B/Y，更换设备尺寸及参数匹配原有性能 | 2台 |  |
| 弱电机柜 | 高1.2米 | 1台 |  |
| 监控故障点维修、维护费 | 需根据检修情况 更换摄像头或电源 | 36处 |  |

三、供应商注意事项：

1.供应商提供纸质报价单一份（必须密封现场递交），报价单提交后不予退还。（本次采购不接受同一供应商多个方案报价及联合体报价）

2.响应文件递交截止时间： 2022年09月09日14:30

3.采购会议时间：         2022年09月09日14:30

4.采购会议地点：         寿光市中医医院设备科

5.联系人: 孙先生（电话：13468490707）

张先生（电话：17865621532）

- 6.本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含设备供货（包装运输、装卸、设备就位）、安装调试、培训、各种辅助材料、税费、设备质保、服务人员差旅、检测检验、设备售后服务承诺范围内的服务等所有费用。

*7.评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

报价单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号 及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） |  | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 |  | 台 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 纯铜复合网线 |  | 米 | 660 |  |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机电源 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 8口交换机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 55寸拼接屏 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 弱电机柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 监控故障点维修、维护费 |  | 处 | 36 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海康摄像机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 备件若有损坏，根据更换数量据实结算。 |
| 2 | 10A开关电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤收发器 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 55寸海康拼接屏 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 摄像机电源 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |

公司名称：(盖章)

法人或授权代表：

联系电话：

日期：